# Завдання для дистанційної роботи з дисципліни «Проектування» для студентів 2 к. ДС з/в – на 3-й курс (2 модуль) на період з 24.05.2020 по 03.06.2020 р.

Тема: Дизайн середовищного обладнання  (меблів) для інтер’єру підприємства громадського харчування (кав’ярні, ресторану тощо)

Алгоритм виконання проєкту:

- Проведення передпроєктного аналізу прототипів меблів для підприємств громадського харчування з інтернет-мережі та літератури (стильове спрямування, морфологія, конструкційно-оздоблювальні матеріали).

- Розробка дизайн-концепції обладнання (меблів) з обґрунтуванням стильового спрямування,  морфології, конструкційно-оздоблювальних матеріалів. Складання тексту концепції.

- Клаузура №1: Розробка варіантів середовищного обладнання (меблів) в інтер’єрі (2-3 варіанти). Графічні ескізи, макети.

4. Розробка ескізного проєкту обраного (затвердженого керівником) типу середовищного обладнання (меблів) для інтер’єру підприємства громадського харчування (кав’ярні, ресторану тощо).

- Виконання затвердженого варіанту дизайну середовищного обладнання (план фрагменту приміщення з розташованим обладнанням, розгортки стін даної зони інтер’єру, ортогональні проєкції обладнання (Варіанти масштабу 1:10, 1:5, 1:3), конструктивні вузли (М 1:1, 1:2), ергономічна схема (масштаб 1:10, 1:5), фото макету, текст концепції або анотації. Розміри формату 600х600 мм.

Форми контролю: перевірка завдань самостійної роботи в режимі он-лайн, перегляд клаузур, поточний рейтинговий контроль, екзаменаційний перегляд.

Методичні рекомендації

Працюючи над проектом інтер’єру підприємства громадського харчування, необхідно приділяти увагу не тільки засобам розміщення, але й формам, матеріалам і кольоровому рішенню середовищного обладнання і меблів, які є головними (з точки зору функції і композиції) формоутворюючими елементами інтер’єрного простору. Обраний тип меблів має вплив на створення відповідного образного рішення, затишної атмосфери, на зорове сприйняття пропорцій приміщення, його довжини і висоти, на зонування інтер’єрного середовища. Меблі повинні відповідати типу підприємства (їдальня, кафе, ресторан), принципу обслуговування (самообслуговування чи обслуговування офіціантами), відповідати утилітарним вимогам зручності, легкості, мінімальних габаритів, міцності, мобільності, можливості використання у відкритих (тераси) або закритих приміщеннях.

Дизайн столів, стільців і крісел, розсувних перегородок (ширм), шаф для офіціантів (сервант), для зберігання посуду, скатертин, серветок, пристінне обладнання (підшафники для стійки кафетерію і буфетів), дизайн стійки прилавку-бару, шаф-вітрин за прилавком-баром, навісних полиць чи ємкостей для викладки асортименту, дизайн пересувних столиків для сервірування блюд тощо - мають бути пов’язані з образною та стильовою направленістю інтер’єру, створювати максимально комфортні та зручні умови перебування відвідувачів.

Студент має обрати для розробки один з вказаних типів середовищного обладнання, яке він запропонував в проекті інтер’єру підприємства громадського харчування (завдання 1 модулю), і розробити меблевий зразок в стилістиці інтер’єрного простору, який був вирішений ним або в національних традиціях, або в історичних стилях, або в стилі сучасного майстра дизайну.

Слід також пам’ятати про зовнішній вигляд підсобних та столиків для сервірування, шаф та столів офіціантів, столів для таць і столових приборів, які повинні вирішуватися у комплексі з усіма меблями інтер’єру.

Набори меблів для кафе, барів та їдалень

| Найменування | Габаритні розміри в плані (ширина, довжина), мм | Висота стільниці, сидіння, спинки, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Стіл обідній: 2-місцевий квадратний і прямокутний; | 600х600 650х650 600х800 | 690, 700 |
| 4-місцевий квадратний і прямокутний; | 800х800 900х900 | 690, 730, 740, 750 |
| 6-місцевий; | 900х (до 2200) 800х1200 | 690, 730, 740, 750 |
| Стіл банкетний | 950-1000х1200-1800 800х1800 | 760 – 780 |
| Стіл дитячий: для малюків; для дошкільного віку; для молодшого шкільного віку. | 600х600 700х700 | 540, 550 570-590 650-680 |
| Стіл для кафетерію: квадратний і прямокутний (довжина з розрахунку на 4-6 осіб); круглий на 4-6 осіб. | 600х600 900х900 500-700х1200 діаметр – 750-900-1300 | 1050, 1100 |
| Стіл для пивних ресторанів та барів | Розміри з розрахунку на 6-8 осіб | 750 – 780 |
| Стіл підсобний | 600х800 | 740, 750 |
| Стілець або стілець поворотний, табурет | 400х400 450х450 500х500 | 400, 450, 460 (висота сидіння) 790, 800, 860, 870, 880, 920, 930 (висота спинки) |
| Табурет барний або барне крісло | 310х300, 300х350, 330х370, 390х390, 400х520, 410х410, 420х460, 430х550, 460х560, 320х320, 360х360, 400х400 | 760,780,800,840,850 (висота сидіння) 940, 950, 970, 1030, 1100, 1140 (висота спинки) |
| Банкетка | 560х1260 | 480 (висота сидіння) 840 (висота спинки) |
| Стійка: барна; буфетна; | 320, 400, 460, 500 (ширина стільниці для відвідувача), 450-600 (ширина стільниці для бармена), загальна ширина – 700-850 мм, довжина - за проектом 1500х760 1000х760 820х760 | 760, 1040, 1100, 1150, 1200 900 900 900 |
| Полиця настінна для приборів та викладки асортименту продуктів | 200х700 | 300 |
| Полиця для касових апаратів | 530х1300 | 605 |
| Шафа: для офіціантів (сервант) для зберігання посуду, скатертин, серветок. | 630х1050 630х1470 | 2000 2000 |
| Пристінне обладнання (підшафники для стійки кафетерію і буфетів) | 600х1000 600х1500 | 900 900 |

# Список рекомендованої літератури

- Базилевский  А.А., Баришева В.Е. Дизайн. Технология. Форма.: Учеб. пособие по спец. «Дизайн архитектурной среды». – М.: Архитектура – С, 2010. – 248 с., ил.

- Михайленко В.Є., Кащенко О.В. Основи біодизайну: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2011. – 224 с.

- Голобородько В.М. Ергономіка для дизайнерів: підручник. – Харків: ХДАДМ, 2012. – 378 с.: іл.

- Грашин А.А. Краткий курс стилевой эволюции мебели / Грашин А.А.: Учеб. пособие. – М.: «Архитектура-С», 2007. – 416 с.: ил.

- Мигаль С.П. Проектування меблів: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1999. – 216 с.; іл. – Бібліогр.: С. 209-211.

- Основи дизайну архітектурного середовища: підручник/ Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. та ін. – Київ: КНУБА, 2010. – 400 с.

- Яковлев М.І. Композиція + геометрія: Навчальний посібник. Для студ. вищих навч. закладів. – К.: Каравела, 2007. – 240 с.

Укладач: канд. арх., проф. Трегуб Н.Є.

kafedra.inob@gmail.com